Broj: 18/1-11-020851-018034/20

Tuzla, 15.9.2020. godine

Predmet:	Zahtjev za dostavu informativne ponude za izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta u krugu Kampusa (bivša kasarna) u Tuzli

U ime Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla obraćam Vam se sa zahtjevom da dostavite informativnu ponudu, u postupku direktnog sporazuma, za izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta u krugu Kampusa (bivša kasarna) u Tuzli, kako slijedi:

| RB | OPIS RADOVA | Jedin. mjere | Količina | Jed. cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rušenje postojećih pregradnih zidova od pune opeke zajedno sa obostranim malterom i ukrutnim serklažom radi formiranja novih prostorija. Obračun po m3 porušsenog zida uključujući iznošenje šuta van objekta, utovar i odvoz na deponiju. | m3 | 2,60 |  |  |
| 2 | Demontaža postojećlh pozicija stolarije, iznošenje van objekta, utovar u kamion i odvoz na deponiju .Obračun po komadu. - prozori dim. 120 x 80 cm kom 5.00 - vrata dim. 90 x 205 cm kom 5,00 | kom kom | 5,00 5,00 |  |  |
| 3 | Demontaža postojećih horizontalnlh i vertlkalnih oluka od pcinčanog lima, te nabavka i ugradnja novih oluka. Obračun po m1 - horizontalni oluci m1 15.00 - vertikalni oluci m1 7,00 | m1 m1 | 15,00 7,00 |  |  |
| 4 | Pregled postojećeg krovnog pokrivača od rebrastog lima te nabavka i ugradnja novog kao postojećl pokrivač, predviđena zamjena cca 10% krovnog pokrivača .Obračun po m2. | m2 | 10,50 |  |  |
| 5 | Demontaža postojeće plafonske obloge od drvenih ploča, iznošenje van objekta utovar i odvoz na deponiji . Obračun po m2 samo u skladišnim prostorijama. | m2 | 65,00 |  |  |
| 6 | Demontaža postojećih polica te ponovna montaža po završetku posla. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| 7 | Mjestimično obijanje dotrajalog maltera sa unutrašnjih zidova. Obračun po m2 uključujući utovar i odvoz porušenog šuta na gradsku deponiju . | m2 | 25,00 |  |  |
| 8 | Nabavka materijala te doziđivanje ulaznog dijela zida po cijeloj dužini i debljini kao postojeći zid u visini do pod krovnu konstrukciju. Obračun po m2 ozidanog zida, uključujući izradu ukrutnih serklaža. | m2 | 19,50 |  |  |

| RB | OPIS RADOVA | Jedin. mjere | Količina | Jed. cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Nabavka materijala te malterisanje zidova produžnim cementnim malterom. Obračun po m2 uključujući i potrebnu skelu. - skela - malterisanje dijela obijenog maltera m2 -malterisanje novoozidanih zidova | m2 m2 m2 | 98,00 25,00 42,00 |  |  |
| 10 | Nabavka materijala te izrada stropa rigips pločama 12 mm u padu kao postojeći odnosno u ravni jednovodnog krova sarno u skladišnim prostorima. Obračun po m2 uključujući i bandažiranje spojeva šuta i odvoz na deponiju. | m2 | 65,00 |  |  |
| 11 | Krečenje unutrašnjih zidova i plafona jupolom 2x bez gletovanja samo skladišnih prostorija. Obračun po m2. - zidovi - plafoni | m2 m2 | 150,00 65,00 |  |  |
| 12 | Krpanje dijela poda na mjestu porušenih zidova. Obračun po m1. | m1 | 10 |  |  |
| 13 | Čišćenje prostora po završetku radova, utovar šuta i odvoz na deponiju. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| UKUPNO KM: |  |  |  |  |  |
| 17% PDV |  |  |  |  |  |
| UKUPNO SA URAČUNATIM PDV-om |  |  |  |  |  |

Procjenjena vrijednost nabavke: do 6.000 KM bez PDV-a.

Rok izvođenja radova: 30 dana

Garantni rok: Za izvedene radove dvije godine, za ugrađene materijale po garanciji proizvođača.

Molimo Vas da ponudu dostavite: putem faxa 035 361 161 ili putem e-maila (cz.tk@bih.net.ba) ili poštom na adresu:

Kantonalna uprava civilne zaštite

Bosne srebrene 56

75 000 Tuzla

Rok za dostavljanje ponude je 25.9.2020. godine.

Dostavljeno: 								 	         DIREKTOR

- Naslov

- Arhiva

- Evidencija									      Zoran Jovanović